ПРОИЗВОДСТВЕННО  СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

_________________________________________________________________________

ОПИСАНИЕ  ДОМА ИЛЮША

I. Фундамент

- Монолитный армированный ростверк 0,8х0,25 м: подземная часть – 0,2-0,4 м, надземная часть –  0,4-0,6 м в зависимости от уклона грунта.

- Песчаная подушка 200 мм.

- Товарный бетон М-200.

- Горизонтальная гидроизоляция поверх ростверка.

II. Стеновой комплект

- Перекрытие цоколя из СИП-панелей толщиной 168 мм.

- Внешние стены 1-го и 2-го этажей из СИП-панелей толщиной 168 мм.

- Внутренние перегородки 1-го и 2-го этажей из СИП-панелей толшиной 118 мм.

- Межэтажное перекрытие фанера по доске 50х200 мм.

- Звукоизоляция межэтажного перекрытия 100 мм (утепитель Rockwool).

- Кровельные скаты из СИП-панелей толщиной 168 мм.

- Разводка канализации и воды внутри дома.

III. Кровля, окна

- Металлочерепица М28 полиэстр (сталь 0,5 мм, гарантия 25 лет).

- Вентилируемое подкровельное пространство (брусок 40х50 мм, гидроизоляция, доска 25х100 мм).

- Водостоки металлические Aquasystem.

- Окна ПВХ внешняя ламинация профиль Rehau двухкамерный стеклопакет 4х12х4х8х4.

- Входная дверь металлическая.

IV. Фасад

1.  Свесы крыши отделка вагонкой.

2.  Внешние стены дома отделка имитацией бруса с декоративной раскладкой.

3.  Покраска внешних стен текстурным составом.

V. Веранда Г- образная (2 м х 9 м)

1.  Опорные сваи из монолитного железобетона.

2.  Каркас из бруса 150х150 мм.

3.  Металлочерепица М28 полиэстр (сталь 0,5 мм, гарантия 25 лет)

4.  Свесы крыши отделка вагонкой.

5.  Полы из террасной доски.

6.  Х-образное ограждение.

7.  Покраска деревянных элементов текстурным составом в три слоя.

VI. Внутренняя отделка

- Разводка канализации внутри дома.

- Межэтажная лестница из хвойных пород древесины.

- Полная разводка отопления (до котла) внутри дома (стальные радиаторы "Kermi", Германия)