ПРОИЗВОДСТВЕННО  СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

_______________________

__________________________________________________________________________

ОПИСАНИЕ ДОМА АЛЁША

I. Фундамент

- Монолитный армированный ростверк 0,8х0,25 м: подземная часть – 0,2-0,4 м, надземная часть –  0,4-0,6 м, в зависимости от уклона грунта.

- Песчаная подушка 200 мм.

- Товарный бетон М-200.

- Горизонтальная гидроизоляция поверх ростверка.

II. Каркас дома

- Каркас дома из обрезного пиломатериала естественной влажности (брус 150х150, доска 150х50).

- Балки перекрытий из доски 50х200 мм с шагом 500 мм.

- Стропильная конструкция из доски 50х150 мм с шагом 500 мм.

- Внутренние перегородки из доски 50х100 мм.

- Черновые полы из доски 25х100 мм.

- Утепление внешних стен 150 мм (утеплитель Rockwool).

- Утепление пола 1-го этажа 150 мм (утеплитель Rockwool).

- Утепление крыши 150 мм (утеплитель Rockwool).

- Звукоизоляция межэтажного перекрытия 100 мм (утеплитель Rockwool).

- Звукоизоляция внутренних перегородок 50 мм (утеплитель Rockwool).

- Ветрозащита внешних стен диффузионная мембрана Тайвек Софт.

- Гидроизоляция крыши диффузионная мембрана Тайвек Софт.

- Пароизоляция стен и крыши Ютафол Н96.

- Разводка канализации и воды внутри дома.

III. Кровля, окна

- Металлочерепица М28 полиэстр (сталь 0,5 мм, гарантия 25 лет)

- Вентилируемое подкровельное пространство (брусок 40х50 мм, доска 25х100 мм).

- Водостоки металлические Aquasystem.

- Окна ПВХ внешняя ламинация профиль Rehau двухкамерный стеклопакет 4х12х4х8х4.

- Входная дверь металлическая.

IV. Внешняя отделка

1. Свесы крыши отделка вагонкой.

2. Внешние стены дома отделка имитацией бруса с декоративной раскладкой.

3. Покраска внешних стен текстурным составом в три слоя.

V. Внутренняя отделка

- Потолки и стены 1-го и 2-го этажей отделка вагонкой.

- Разводка канализации внутри дома.

- Полы 1-го и 2-го этажей фанера по доске 25х100 мм.

- Двери межкомнатные филёнчатые.

- Межэтажная лестница из хвойных пород древесины.

- Полная разводка отопления (до котла) внутри дома (стальные радиаторы "Kermi", Германия)