## Приложение к договору подряда

## № _____ от «__»_____________2015г.

## Описание строительства

I. Фундамент

- Свайно-бетонный 0,4х0,4м : подземная часть – 1,5м, надземная часть -0,4- 0,6м, в зависимости от уклона грунта.

- Товарный бетон М-200.

- Горизонтальная гидроизоляция поверх свай.

II. Стены

- Стены из оцилиндрованного бревна естественной влажности Ø 200 мм на берёзовых нагелях квадратного сечения с прокладкой между венцами льноволокна.

- Перекрытие цоколя и 1-го этажа (брус естественной влажности 100х200 мм).

- Разводка канализации и воды внутри дома.

III. Крыша

- Стропильная система крыши (доска обрезная естественной влажности 50х200 мм).

- Утепление крыши 150 мм (утеплитель Терманl).

- Гидроизоляция - диффузионная мембрана Тайвек Софт.

- Пароизоляция - Ютафол Н96.

- Карнизы дощатые (доска шпунтованная обшивочная).

- Металлочерепица М28 полиэстр (сталь 0,5 мм, гарантия 25 лет).

- Водостоки металлические Aquasystem.

IV.  Окна

- Окна ПВХ внешняя ламинация профиль КВЕ двухкамерный стеклопакет 4х12х4х8х4 по обсаду из обрезной доски естественной влажности 50х200 мм.

- Наличники, откосы, подоконники (строганная доска 20х140 мм).

- Входная дверь металлическая.

V. Внешняя отделка

- Покраска внешних стен текстурным составом в три слоя.

VI. Внутренняя отделка

- Потолки 1-го и 2-го этажей отделка вагонкой.

- Разводка канализации внутри дома.

- Полы 1-го и 2-го этажей фанера по доске 50х150 мм.

- Утепление пола 1-го этажа 150 мм, 2-го этажа 100 мм.

- Двери межкомнатные филёнчатые.

- Межэтажная лестница из хвойных пород древесины.

- Полная разводка отопления (до котла) внутри дома (стальные радиаторы)

- Монтаж системы водоснабжения внутри дома